视频会议终端参数需求

- 需要兼容省交通运输厅已有视频会议系统，要求所投产品为国产品牌。

- 支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.722.1.C、G.728、G.729、G.719、Opus、AAC-LC、AAC-LD、MP3 等音频编解码协议,支持最大 128KHz 采样率。

- 支持≥4 路本地视频输入图像合成≥ 1 路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。

- 支持单屏双显、单屏三显、双屏双显。本地输出支持三屏三显、四屏四显，可任意切换每个屏幕的显示内容，显示内容包括本地画面、本地双流、会议画面、会议双流。

- 在不增加第三方设备或网关的情况下，把输入源的画面作为RTSP码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。

- 具备≥ 10 路高清视频输入接口，接口类型支持≥ 4 路 HDMI，≥4 路 HDbaseT 接口,1 路 DVI-I（可转换为 HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1 路 3G-SDI；具备6路高清视频输出接口，视频输出接口包含4路HDMI，1路DVI-I（可转换为HDMI，VGA，ypbpr，cvbs），1路3G-SDI，其中输入输出HDMI和HDbaseT接口支持 4k分辨率；具备≥6 路音频输入接口，包含全向麦克风输入接口，卡侬口， 6.35mm，3.5mm，HDMI 接口。

- 支持内置会议功能，支持召开 6 方 1080P30 会议；支持发起会议，加入会议，会议控制功能；会议终端画面支持画面合成，支持自动布局、1x1、1x2、1+2、2x2、1+4、1+5、2x3； 终端内置录制模块可直接录制会议媒体到磁盘；支持 WEB 导出、预览。支持对本地输入画面、会议画面进行录像，支持多种录像画面设置。支持磁盘管理，支持循环覆盖存储模式，支持导出录像文件MP4 格式。

- 支持设置录像画面布局，支持设置画中画、单屏、双屏模式；支持在各种录制布局模式下调整录制本地输入、会议演示、本地演示、会议画面数据源。

- 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互联互通，支持H.264 BP、H.264 HP、H265视频编解码协议；具备4K（30/25/15fps）、1080P（30/25/15fps ）、720p（30/25/15fps）、 360p（30/25/15fps ) 分辨率编解码和输入输出能力。

- 支持 H.239和BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情况下，辅流支持 4K30fps。

- 终端在 MCU 配合下可以自主快速创建会议，支持通过模板创建会议，支持修改、保存成定制模板；终端可以通过会议室页面选择或者 呼叫会议号码的方式加入正在召开的某一会议；终端可以通过日程或者预约会议列表加入当天邀请了本终端参加的所有会议。

- 具备强大的带宽处理能力，支持在 1Mbps-16Mbps 带宽下实现 4kP30fps 活动视频；支持在 768Kbps-8Mbps 带宽下实现 1080P60fps 的活动视频；支持在 384Kbps-8Mbps 带宽下实现 1080P30fps 的活动视频；支持在 192Kbps-8Mbps 带宽下实现 720P30fps 的活动视频。